OV5647
目前最优：1280×960 		45fps	220ms延迟

优化编码取帧逻辑后1280×960取帧时间几乎忽略不计，从21fps上升到45fps，画面延迟在220ms左右

由于本身摄像头不支持800×800，800×640分辨率，需要通过硬件ISP裁剪处理会增加取帧时间，导致帧率没有增加

不同分辨率测试结果：
1280×960

理想帧率：45fps

实际帧率：45fps

阶段耗时 | DQBUF: 0.91 ms | 编码: 20.96 ms | 推送: 0.27 ms | 总计: 22.13 ms

码率：3Mbps

画面延迟：220ms左右

800×640

理想帧率：50fps

实际帧率：35.7fps

阶段耗时：DQBUF: 12.83 ms | 编码: 14.82 ms | 推送: 0.25 ms | 总计: 27.90 ms

码率：1.2Mbps

画面延迟：110ms-220ms

1980×1080

理想帧率：30fps

实际帧率：27fps

编码帧数: 271 | 发送帧数: 247 | 未发送帧: 24

阶段耗时 | DQBUF: 0.04 ms | 编码: 36.09 ms | 推送: 0.77 ms | 总计: 36.90 ms

码率：4.5Mbps

画面延迟：340ms-450ms

800×800

理想帧率：50fps

实际帧率：35.8fps

阶段耗时 | DQBUF: 8.21 ms | 编码: 19.66 ms | 推送: 0.16 ms | 总计: 28.03 ms

码率：1.5Mbps

画面延迟：220ms左右

条件：

温度50°左右

关闭OSD

关闭目标追踪

单设备连接
码率为1.5Mbps

直连：Z1-mini网线直连电脑

QGC延迟（低延迟模式）：210.1ms

QGC延迟：300ms

Dragonfly延迟：290ms

丢包率：0%

直接AP：Z1-mini网线连WT99P4C5-S1开发板，电脑连接开发板AP

QGC延迟（低延迟模式）：218ms

QGC延迟：294.7ms

Dragonfly延迟：285ms

丢包率范围：<=2.00%

间接AP：Z1-mini网线连WT99P4C5-S1开发板，电脑和开发板连WTDKP4C5-S1

QGC延迟（低延迟模式）：221.9ms

QGC延迟：267.3ms

Dragonfly延迟：300ms

丢包率范围：<=6.00%

瞬时压力大导致丢包